NOTA TEHNICA DE CONSTATARE A STARII TEHNICE A IMOBILELOR DIN ORASUL DETA

Evaluarea aspectului general al cladirii:

Adresa.....................................................................

Proprietar................................................................

| - ACOPERIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Invelitoare |  | Punctaj | Punctaj acordat |
| Nu este cazul | Nu exista |  |  |
| Fara degradari |  | 0 |  |
| Degradări minore | Învelitoarea lipsește și/sau e degradară parțial (maxim 10% din suprafața totală). Este suficientă reașezarea materialului învelitorii și remedieri locale | 2 |  |
| Degradări medii | Învelitoarea lipsește și/sau e degradată în proporție mare (10-30% din suprafața totală), coamele sunt neetanșe. Necesită inlocuire și fixare | 7 |  |
| Degradări majore | Învelitoarea lipsește și/sau e degradată în proporție de peste 30% din suprafața totală, coamele sunt neetanșe. Prezintă curburi/rupturi majore. Necesită înlocuire totală. | 12 |  |

*Indiferent de materialul din care este alcătuită:țiglă,tablă,șindrilă, etc.

| Cornișă, streașină,atic |  | Punctaj | Punctaj acordat |
| --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul | Nu exista |  |  |
| Fara degradari |  | 0 |  |
| Degradări minore | Elementele de închidere sunt desprinse și degradate punctual. Nu sunt urme de umiditate. Posibilă reparația punctuală. | 2 |  |
| Degradări medii | Elementele de închidere sunt desprinse și degradate parțial (10-30% din lungime). Umiditate vizibilă pe alocuri. Necesită înlocuire și refacere parțială. | 7 |  |
| Degradări majore | Elementele de închidere sunt desprinse și degradate peste 30% din lungime. Umiditate vizibilă. Necesită înlocuire totală. Risc pentru trecători. | 12 |  |

*Indiferent dacă este streașină orizontală, înclinată sau înfundată

| Jgheaburi, burlane și elemente de tinichigerie |  | Punctaj | Punctaj acordat |
| --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul | Nu exista |  |  |
| Fara degradări |  | 0 |  |
| Degradări minore | Sunt necesare reparații punctuale și/sau curățarea jgheaburilor. | 2 |  |
| Degradări medii | Jgheaburi și burlane degradate parțial (neetanșe și deformate) și/sau înfundate. Necesită înlocuire parțială. | 7 |  |
| Degradări majore | Jgheaburi și burlane degradate țn totalitate sau lipsă(chiar și parțial). Lipsă tuburi de racord la rețeaua de canalizare. Necesită înlocuire totală. | 12 |  |

*Indiferent de materialul din care sunt alcătuite.

| - FAȚADE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tencuială |  | Punctaj | Punctaj acordat |
| Nu este cazul | Nu exista |  |  |
| Fara degradari |  | 0 |  |
| Degradări minore | Degradări punctuale și incidentale ale tencuielii. Fără urme de umiditate. Suficientă reparație punctuală. | 2 |  |
| Degradări medii | Degradări locale ale tencuielii (10-30% din suprafața fațadelor). Umiditate ușoară.Suprafețele se retencuiesc și se rezugrăvesc. | 7 |  |
| Degradări majore | Porțiuni de tencuială ce cad, se desprind și/sau sunt puternic umede, tencuială degradată peste 30% din suprafață. Suprafețele se refac total. | 12 |  |

*Se vor lua în considerare balcoanele, soclul și alte componente ale fațadelor.

| Zugrăveală |  | Punctaj | Punctaj acordat |
| --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul | Nu exista |  |  |
| Fara degradari |  | 0 |  |
| Degradări minore | Zugrăveala exfoliată incidental. Posibilă remedierea punctuală. | 2 |  |
| Degradări medii | Zugrăveala exfoliată parțial (10-30% din suprafață). Suprafețele se rezugrăvesc. | 3 |  |
| Degradări majore | Zugrăveală exfoliată și/sau decolorată peste 30% din suprafața fațadelor. Suprafețele se refac total. | 4 |  |

*Se vor lua în considerare și ornamentele, balcoanele, soclul, etc.

| Tâmplărie |  | Punctaj | Punctaj acordat |
| --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul | Nu exista |  |  |
| Fara degradari |  | 0 |  |
| Degradări minore | Vopsire defectuoasă (scorojită), ușoară uzură a materialului. Nu lipsesc elemente de tâmplărie. Tâmplăria se revopsește și se remediază punctual. | 2 |  |
| Degradări medii | Materialele componente deteriorate, deformate, nefolosibile și/sau defecte (cel puțin un element). Nu lipsesc elemente. Reparații și înlocuire. | 3 |  |
| Degradări majore | Materialele componente puternic deteriorate și deformate. Elemente de tâmplărie lipsă (cel puțin un element). Necesită înlocuire completă. | 4 |  |

*Elemente de tâmplărie: ferestre(împreună cu obloane), uși(împreună cu vitrine), porți de acces.

| Elemente decorative |  | Punctaj | Punctaj acordat |
| --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul | Nu exista |  |  |
| Fara degradari |  | 0 |  |
| Degradări minore | Elemente decorative incomplete și/sau afectate în timp de factori atmosferici și biologici și/sau neconforme cu caracterul zonei. | 2 |  |
| Degradări medii | Elemente decorative care lipsesc de pe fațade, inclusiv cele îndepărtate în mod abuziv. | 3 |  |
| Degradări majore | Elemente decorative desprinse, care prezintă risc de cădere. Elemente de tinichigerie care lipsesc. Risc major pentru trecători. | 4 |  |

*Indiferent de materialul din care sunt alcătuite: stuc, piatră, tablă, etc.

| - DEFICIENȚE STRUCTURALE VIZIBILE DIN EXTERIOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Șarpantă |  | Punctaj | Punctaj acordat |
| Nu este cazul | Nu exista |  |  |
| Fara degradari |  | 0 |  |
| Degradări medii | Coșuri de fum cu cărămizi desprinse, care prezintă risc de cădere. Coș de fum care prezintă elemente de decorațiuni lipsă. | 7 |  |
| Degradări majore | Elementele din lemn rupte și/sau lipsă, deformări majore ale structurii șarpantei. Coșuri de fum și/sau lucarne lipsă parțial sau total | 12 |  |

*Se vor lua în considerare și coșurile de fum, lucarnele, etc.

| Pereți |  | Punctaj | Punctaj acordat |
| --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul | Nu exista |  |  |
| Fara degradări |  | 0 |  |
| Degradări medii | Elemente lipsă pe suprafețe mai mari ( colțuri de clădire, soclu). Se vor face completări cu elemente în baza unui proiect tehnic autorizat. | 7 |  |
| Degradări majore | Crăpături de dimensiuni mari, structură stabilă și/sau deformată, elemente componente ale structurii verticale lipsă parțial sau total. Clădire ruină. | 24 |  |

*Indiferent de materialul din care este compusă structura verticală: zidărie din cărămidă, piatră, lemn, beton, etc.

| Împrejmuire |  | Punctaj | Punctaj acordat |
| --- | --- | --- | --- |
| Nu este cazul | Nu exista |  |  |
| Fara degradari |  | 0 |  |
| Degradări minore | Zugrăveală și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate incidental. Posibilă remedierea punctuală. | 2 |  |
| Degradări medii | Elemente decorative componente lipsă, iar zugrăveala și/sau vopsitoria împrejmuirii sunt exfoliate în proporție de peste 10% din suprafață. | 3 |  |
| Degradări majore | Împrejmuirea prezintă deformări, degradări, înclinări structurale vizibile. Împrejmuirea lipsește parțial. | 4 |  |

*Indiferent de materialul din care este alcătuită împrejmuirea și elementele sale decorative.

4. CAUZELE PROBABILE ALE DEGRADĂRILOR

Degradări cauzate de factori naturali: intemperii, infiltrații de apă, igrasie, etc.

Degradări cauzate de factorul uman prin decizia de neimplicare în întreținerea uneo clădiri

Degradări intenționate cauzate de factorul uman: nerespectarea legislației în vigoare.

OBSERVAȚII

LEGENDĂ

Degradări minore. Sunt degradările asupra cărora nu trebuie intervenit imediat, sunt suficiente reparații la diferite elemente sau locuri. Degradările sunt în cea mai mare parte doar de suprafață. În spatele degradărilor minore nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii se pastrează.

Degradări medii. Sunt degradări care trebuie îndepărtate cât mai curând. Volumul degradărilor cuprinde până la 50% din suprafața sau corp de construcție. În spatele degradărilor medii nu se ascund degradări majore sau probleme constructive. Caracterul arhitectural al clădirii este afectat parțial.

Degradări majore. Aceste degradări sunt grave și trebuie remediate imediat, pentru a evita degradarea continuă. Volumul degradărilor cuprind mai mult de 50% din suprafața sau corpul construcției; presupune fisuri mari care influențează structura imobilului. Construcția trebuie reabilitată sau refăcută. Caracterul arhitectural al clădirii este în pericol de a se pierde și/sau este distrus în mod intenționat.

CALCULUL PUNCTAJULUI ÎN URMA EVALUĂRII

Punctaj total. Dupa completarea fișei de evaluare se va calcula punctajul total (însumând punctajele din coloana din dreapta corespunzătoarre nivelului de degradare).

Punctaj de referință. În cazul în care imobilul nu are anumite elemente supuse evaluării (de exemplu construcțiile cu acoperiș tip terasă nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al învelitorii și al șarpantei sau construcțiile care nu sunt împrejmuite nu vor putea fi evaluate din punct de vedere al împrejmuirii), punctajul maxim al respectivei categorii se va scădea din punctajul de 100 de puncte al fișei de evaluare. Rezultatul obținut astfel reprezintă punctajul de referință.

Punctajul procentual. Reprezintă valoarea exprimată în procente, în urma împărțirii punctajului total la punctajul de referință (punctaj total/punctaj de referință x 100). Punctajul procentual se calculează pentru fiecare imobil în parte.

Categoria de impozitare a clădirii

Majorare cu 200% pentru punctajul procentual între 30,00% și 59,99%

Majorare cu 300% pentru punctajul procentual între 60,00% și 79,99%

Majorare cu 500% pentru punctajul procentual între 80,00% și 100,00%

| PUNCTAJ TOTAL | PUNCTAJ DE REFERINȚĂ | PUNCTAJ PROCENTUAL | CATEGORIA DE IMPOZITARE |
| --- | --- | --- | --- |

COMISIA: